（　第　三　面　）

鉄骨加工工場及び工事現場における試験・検査等の結果報告

| 検 査 等 の 項 目 |  |  |  |  |  |  | 実施した試験・検査等の方法 (実施した項目チェック) |  | 検 査 等 の 実 施 年･月･日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社内検査 |  | 受入検査 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄骨加工工場 |  | 工事施工者 | 工事監理者 | 検査機関等 |
| 工場製作時における検査等の実施状況 | 鉄骨製作要領書・工作図 |  |  |  |  |  | □設計図書との整合 □図書審査 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 溶接方法 |  |  |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 溶接技能者 |  |  |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 □技量確認試験（実施・他工事資料参考） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 使用鋼材の受入検査 |  |  |  |  |  | □ミルシート確認 □立会検査 □鋼材判別機器 □材質試験 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 使用材料・製品等の受入検査 （高力ボルト・スタッド他） |  |  |  |  |  | □ミルシート確認 □製品確認 □立会検査 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 現寸検査等 |  |  |  |  |  | □テープ合わせ □床上現寸図 □工作図審査 □定規・型板検査 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 切断後の鋼材材質の確認 |  |  |  |  |  | □マーキング確認 □切板発注指示書確認 □確認試験 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 組立検査 | □開先形状・角度 □ルート面・ルート間隔 □肌すき・食い違い □仕口部のずれ □裏あて金・エンドタブ □スカラップ工法 □スカラップ形状・寸法 □仮付け溶接 □内ダイヤフラムの取付け |  |  |  |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | ★以下の項目は２節目以降の組立検査時に確認する □予熱の方法と管理方法の確認 □予熱温度チェック □パス間温度、入熱量の管理方法 の確認と管理の結果 |  |  |  |  |  | □製作要領書の確認 □温度チョーク □（ ） | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | □ボルトの孔径 □孔心・孔間隔のずれ □摩擦接合面の確認 |  |  |  |  |  | □目視 □ゲージ | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 鉄骨製品の受入検査 | 部材の精度 |  | □部材の社内検査実施状況の確認 |  |  | □製品の社内検査報告書確認 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  |  |  | □部材表面検査 □部材寸法検査 □取合い部検査 □スタッド溶接検査 □高力ボルト締め付け検査 □スラグ、スパッターの除去 □（ ） |  |  |  | □目視 □ゲージ □スケール □打撃曲げ試験 | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | 溶接部の品質 |  | □外観検査（精度・表面欠陥） □超音波探傷検査（内部欠陥） |  |  | □目視 □溶接ゲージ □スケール □超音波探傷試験 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ |
|  |  |  |  | 社内検査結果のまとめ | □溶接部の社内検査報告書の確認 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 （ ） |  |  |  | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書確認 □契約書等確認、検査を実施した者の所属・資格・氏名 ( ) □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認、「技 術者」の所属・氏名（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | １全数検査（検査数 合格数 合格率 ）（不合格部の補修箇所 補修方法 ） ２抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告 書を添付する。 ･検査ﾛｯﾄの構成方法･抜き取り方法･抜き取り率･検査数・不合格箇所数・検査ﾛｯﾄの合否判定・補修方法等 |  |  |  |  | 1 抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 2 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） |  |  |  |
|  | 不具合の処置及び 検査結果の考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場工事時における検査等の実施状況 | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  |  |  | □設計図書との照合 □図書審査 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 溶接方法 |  |  |  |  |  | □製作要領書審査 □承認試験 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 溶接技能者 |  |  |  |  |  | □資格証の確認 □溶接条件と資格の適合 □技量確認試験（実施・他工事資料参考） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 使用材料・製品の検査 （高力ボルト等） |  |  |  |  |  | □ミルシートの確認 □現場軸力導入試験 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 柱脚部 |  | □柱据付け面の状況 □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの据付け状況 □露出型固定柱脚の施工状況 □( ) |  |  |  | □設計図書との照合 □レベル□スケール □柱脚メーカーの仕様図との照合 □( ) |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 建て方 |  | □建入れ直し □仮締めボルト □倒壊防止措置 □建て方精度 □（ ） |  |  |  | □施工要領書等との照合 □目 視 □スケール □下げ振り |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | ボルト工事 |  | □摩擦接合面の確認 □食い違い・肌すき検査 □一次締め後全数マーキン グ □本締め検査 □共回り・締め忘れ検査 |  |  |  | □目 視 □ゲージ □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  | 溶接工事 | □作業環境等 □予熱の実施状況 □ルート間隔 □食い違い・仕口部のずれ □エンドタブ、裏当て金の 施工状況 |  |  |  |  | □施工要領書等との照合 □温度チョーク □目 視 □溶接ゲージ □スケール |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | □溶接部の外観検査（精度・表面欠陥） □超音波探傷検査 □（ ） |  |  |  |  | □目 視 □溶接ゲージ □スケール □超音波探傷試験 □（ ） |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | □合成スラブの施工状況 （スタッド、 焼き抜き栓溶接等） |  |  |  |  | □目 視 □ゲージ □打撃曲げ試験 □デッキプレート等メーカー仕様図との照合 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ |  |
|  |  | 社内検査結果のまとめ |  | 社内検査 □実施 □省略 □溶接部の社内検査報告書の確認 社内検査を実施した者の所属・資格・氏名 （ ） |  |  |  |  | 受入検査結果のまとめ | □第三者検査機関による溶接部の受入検査報告書確認 □契約書等確認、検査を実施した者の所属・資格・氏名 ( ) □工事監理者が指定した「技術者」による代行検査報告書の確認、「技術者」所属・氏名（ ） |  |  |  |
|  |  |  |  | １全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） ２抜き取り検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を 添付する。 ・検査ロットの構成方法･抜き取り方法･抜き取り率･検査数 ・不合格箇所数・検査ﾛｯﾄの合否判定・補修方法等 |  |  |  |  |  | 1 抜取検査の場合は、次の項目を記載して別に報告書を添付する。 ・検査ロットの構成方法・抜き取り方法・抜き取り率・検査数 ・不合格箇所数・検査ロットの合否判定・補修方法等 2 全数検査（検査数 合格数 合格率 ） （不合格部の補修箇所 補修方法 ） |  |  |  |
|  | 不具合の処置及び 検査結果の考察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |